Kế hoạch điều khiển cửa cuốn bằng ESP32-S3

App Android kết nối BLE, phát lại mã RF 433MHz của remote  ·  Bản cập nhật 05/10/2026

# 1. Các điểm đã chốt

- Lệnh điều khiển: bốn nút Lên, Dừng, Xuống, Khóa, đúng với remote hiện tại.

- Kết nối: BLE là kênh điều khiển duy nhất. Không làm điều khiển từ xa qua internet.

- WiFi: chỉ dùng để cập nhật firmware (OTA).

- Người dùng: hiện tại một điện thoại, là admin. Thiết kế sẵn để thêm điện thoại sau này.

- Board: LilyGO T-Display-S3 đã tháo màn hình.

- Nguồn: adapter 5V là nguồn chính, pin 3,7V dự phòng chỉ để báo trạng thái. Cửa không có bình lưu điện nên khi mất điện cửa không chạy.

- Phần RF: làm sau khi mua linh kiện. Trước đó dùng lớp RF giả (ghi log Serial) để phát triển firmware và app.

# 2. Công nghệ

- Firmware: LilyGO T-Display-S3 (ESP32-S3), PlatformIO, Arduino, NimBLE-Arduino; thêm rc-switch ở giai đoạn RF.

- App: Android native, Kotlin và Jetpack Compose, tối thiểu Android 12.

- Module RF: bộ thu phát MX-433MHz (FS1000A phát, XY-MK-5V thu để học mã), cần xác nhận tần số trên linh kiện T1 của remote.

# 3. WiFi cho OTA

- Mặc định WiFi tắt. ESP chỉ chạy BLE, nên không có gì lộ ra mạng và BLE không bị WiFi chiếm sóng.

- Bật khi cần: admin gửi lệnh "Chế độ cập nhật" qua BLE, có xác thực như các lệnh khác. ESP bật WiFi, mở OTA trong 5 phút rồi tự tắt.

- Nạp firmware: từ máy tính trong cùng mạng LAN bằng PlatformIO (ArduinoOTA, có mật khẩu).

- Cấu hình WiFi: nhập SSID và mật khẩu từ app qua BLE, lưu vào NVS.

# 4. Nguồn và pin

Pin không giúp mở cửa khi mất điện, vì mô tơ cửa không có bình lưu điện. Pin giữ cho ESP tiếp tục chạy để app biết là đang mất điện, thay vì chỉ báo không kết nối được.

- Có điện: adapter 5V qua cổng USB-C cấp nguồn cho mạch và sạc pin bằng mạch sạc có sẵn trên board.

- Mất điện: board tự chuyển sang pin, ESP không khởi động lại.

- Pin: một cell LiPo hoặc Li-ion 3,7V có mạch bảo vệ, cắm cổng JST 1,25mm trên board. Kiểm tra cực dương và âm của dây trước khi cắm.

- Nhận biết có điện: nối chân 5V qua cầu phân áp vào một GPIO, vì board không có chân báo USB.

- Đo pin: qua GPIO4. Chỉ đọc đúng điện áp pin khi không cắm USB, nên phần trăm pin chỉ hiện khi đang chạy pin.

- Trên app: có điện thì hiện "Nguồn điện". Mất điện thì hiện "Mất điện, cửa không hoạt động" kèm phần trăm pin, và làm mờ bốn nút.

- Lưu ý về board: firmware kéo GPIO15 (nguồn ngoại vi) lên HIGH lúc khởi động. Board không có LED nên kiểm thử bằng log Serial, hoặc gắn một LED rời.

# 5. Điện thoại và quyền admin

Hiện chỉ có một điện thoại, nhưng firmware dùng bảng khóa nhiều ô ngay từ đầu để sau này thêm điện thoại không phải đổi giao thức.

- Mỗi điện thoại một khóa riêng: ESP lưu bảng khóa trong NVS, mỗi ô gồm mã số, tên, vai trò (admin hoặc thường) và khóa 32 byte.

- Điện thoại đầu tiên là admin: ghép đôi bằng cách giữ nút BOOT (GPIO0) trên mạch 3 giây.

- Quyền admin: bật chế độ cập nhật, cấu hình WiFi, học mã RF, thêm và thu hồi điện thoại.

- Điện thoại thường: chỉ gửi được bốn lệnh điều khiển cửa.

- Thêm điện thoại (tương lai): admin bấm "Thêm điện thoại" trong app, ESP mở ghép đôi 60 giây, máy mới nhận khóa riêng. Thu hồi một máy là xóa ô khóa của máy đó.

- Mất điện thoại admin: giữ nút thứ hai trên board (GPIO14) 10 giây để xóa toàn bộ khóa rồi ghép đôi lại từ đầu. Thao tác này cần chạm vào mạch đặt trong nhà.

# 6. Giao thức BLE

| Characteristic | Kiểu | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| CHALLENGE | read, notify | Nonce ngẫu nhiên 16 byte, đổi sau mỗi lệnh |
| COMMAND | write | [mã khóa 1 byte][lệnh 1 byte][HMAC-SHA256(khóa, nonce + lệnh) cắt 16 byte] |
| STATUS | notify | [lệnh][kết quả] |
| INFO | read, notify | [nguồn: điện hoặc pin][phần trăm pin] |

So với bản trước, COMMAND có thêm byte mã khóa ở đầu để ESP biết dùng khóa của điện thoại nào, và có thêm INFO để báo nguồn.

| Mã lệnh | Chức năng | Ai được dùng |
| --- | --- | --- |
| 01 | Lên | Mọi điện thoại đã ghép đôi |
| 02 | Dừng | Mọi điện thoại đã ghép đôi |
| 03 | Xuống | Mọi điện thoại đã ghép đôi |
| 04 | Khóa | Mọi điện thoại đã ghép đôi |
| 05 | Chế độ cập nhật (OTA) | Admin |
| 06 | Mở ghép đôi điện thoại mới | Admin |
| 07 | Thu hồi điện thoại | Admin |

Mã 05 đến 07 là đề xuất, có thể đổi khi viết firmware.

# 7. Các giai đoạn

## Giai đoạn 1: Khung firmware BLE

- GATT server, advertising 100–200ms, nhận lệnh và gọi lớp RF giả.

- Đạt khi: ghi lệnh Lên bằng nRF Connect thì Serial in đúng lệnh.

## Giai đoạn 2: Ghép đôi và xác thực

- Giữ nút BOOT 3 giây để mở ghép đôi trong 60 giây; điện thoại đầu tiên thành admin.

- Bonding, bảng khóa nhiều ô trong NVS, app lưu khóa trong Android Keystore.

- Kiểm tra HMAC, đổi nonce sau mỗi lệnh, giới hạn số lần sai, phân quyền admin và thường.

- Đạt khi: lệnh sai HMAC và gói phát lại bị từ chối; lệnh admin gửi bằng khóa thường bị từ chối.

## Giai đoạn 3: App Android

- Màn hình ghép đôi: quét theo service UUID, bond, lưu khóa.

- Màn hình chính: bốn nút và trạng thái kết nối; mở app là kết nối thẳng tới thiết bị đã lưu.

- Đạt khi: bấm nút trên app thì Serial của ESP in đúng lệnh.

## Giai đoạn 4: Tối ưu và xử lý lỗi

- Mục tiêu dưới 1 giây từ lúc mở app tới lúc bấm được.

- Tự kết nối lại; xử lý Bluetooth tắt, thiếu quyền, ESP khởi động lại.

- Thêm INFO với giá trị nguồn và pin giả; app hiện trạng thái nguồn và làm mờ nút khi mất điện.

- Tùy chọn: widget ngoài màn hình chính.

## Giai đoạn 5: OTA

- Lệnh bật chế độ cập nhật, nhập WiFi từ app, mục "Cập nhật firmware" trong phần cài đặt.

- Đạt khi: nạp được firmware mới qua WiFi không cần cắm cáp; hết 5 phút WiFi tự tắt.

- Từ chối bật chế độ cập nhật khi đang chạy pin.

- Nên xong trước khi lắp mạch cố định ở cửa, để sau đó sửa firmware không phải tháo ra.

## Giai đoạn 6: RF thật và nguồn (khi linh kiện về)

- Chế độ học mã: ESP thu từ remote và lưu vào NVS theo từng nút, điều khiển từ app admin.

- Thay lớp RF giả bằng rc-switch, phát lặp 10–15 lần mỗi lệnh.

- Lắp pin và cầu phân áp nhận biết có điện; thay giá trị giả của INFO bằng số đo thật.

- Thử tầm phát, chọn vị trí đặt mạch, đóng hộp.

- Đạt khi: bốn nút trên app điều khiển được cửa; rút adapter thì app báo mất điện trong vài giây.

## Giai đoạn 7: Thêm điện thoại (tương lai)

- Giao diện admin: thêm điện thoại, xem danh sách, đổi tên, thu hồi.

- Firmware đã có sẵn bảng khóa và lệnh từ giai đoạn 2, nên giai đoạn này chủ yếu là phần app.

# 8. Ghi chú

- Cảm biến trạng thái cửa (công tắc từ ở đáy cửa) là tùy chọn. RF là một chiều nên không có cảm biến thì app không biết cửa đã chạy hay chưa.

- Mã của remote là mã cố định nên vốn có thể bị thu và phát lại. Đây là điểm yếu sẵn có của bộ cửa; phần BLE được xác thực để không mở thêm lỗ hổng.

- Giữ remote RF làm dự phòng. Khi mất điện chỉ mở được cửa bằng xích kéo tay, trừ khi lắp thêm bình lưu điện cho cửa.